Щиты управления серия ProPlus производства

АКО (Испания)

Интегрированные решения в одном продукте

Представляем Вашему вниманию новинку 2013 года — щиты управления

производства АКО (Испания).

Предназначены для комплексного управления и защиты холодильных установок. Отличная функциональность, эргономичный дизайн, пластиковый корпус, наглядный и информативный дисплей — отличительные особенности  АКО.

Щиты АКО — простое и надежное решение для однофазных систем.

Щиты АКО — простое и надежное решение для установок с агрегатами AKM

Щиты АКО  - простое и надежное решение для управлеия процессами в холодильных камерах центральной схемы холодоснабжения.

Щиты АКО  - легко интгрируется в систему мониторинга AKONET.

Щиты АКО  - электронный баланс в паре цена-качество!!!!

Характеристики щитов управления АКО-15640, АКО-15645, АКО-1564

| Параметры / модель щита |  | ProPlus-1F AKO-15640 | ProPlus Basic AKO-15645 | ProPlus Basic AKO-15648 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ установки |  | на поверхность / в панель | на поверхность / в панель | на поверхность / в панель |
| Питание |  | 230В 1 ф. 50 Гц | 230В 1 ф. 50 Гц | 400В 3 ф. 50 Гц |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм |  | 222,1х222,1 | 230х230х95 | 230х230х95 |
| ДАТА-ЛОГГЕР |  | да | нет | нет |
| Цикл глубокой заморозки |  | да | да | да |
| ECO режим |  | да | да | да |
| Режимы работы |  | охлаждение | охлаждение | охлаждение |
| Часы реального времени |  | да | нет | нет |
| Годовой календарь |  | да | нет | нет |
| Кол-во цифровых выходов |  | 6 | 5 | 5 |
| Кол-во цифровых входов |  | 2 (программир.) | 2 (программир.) | 2 (программир.) |
| ШИМ – цикл компрессора |  | да | да | да |
| Дисплей |  | Графический 3 1/2 цифры + знак | Цифровой, 3 1/2 цифры + знак | Цифровой, 3 1/2 цифры + знак |
| Зуммер |  | да | да | да |
| Десятичная точка |  | да | да | да |
| Тип датчика |  | NTC | NTC | NTC |
| Кол-во датчиков |  | 3 (1 в комплекте) | 2 (1 в комплекте) | 2 (1 в комплекте) |
| Оттайка на втором воздухоохладителе |  | да | нет | нет |
| Тип оттайки |  | ТЭНы, газ | ТЭНы, газ, остановка компр. | ТЭНы, газ, остановка компр. |
| Диапазон установки темп., °С |  | -40,0 … 320,0 | -50,0 … 99,9 | -50,0 … 99,9 |
| Рабочий диапазон NТС, °С |  | -50 … 99 | -50 … 99 | -50 … 99 |
| Точность, °С |  | ,0 | ,0 | ,0 |
| Разрешение, °С |  | 0,1/1 | 0,1/1 | 0,1/1 |
| Защитные задержки компрессора |  | да | да | да |
| Индикация аварии датчика |  | да | да | да |
| Индикация сигналов тревоги |  | да | да | да |
| Пароль |  | да | да | да |
| Сетевое соединение |  | Modbus | Modbus | Modbus |
| Подключения (сигнальные / силовые) |  | винтовые клеммы | винтовые клеммы | винтовые клеммы |
|  | К О М М У Т А Ц И О Н Н А Я С П О С О Б Н О С Т Ь С И Л О В Ы Х В Ы Х О Д О В |  |  |  |
|  | Реле компрессора | 11,5A; 230В/1/50Гц | 11 (11)A; 230В/1/50Гц | 9 (9)A; 230В/1/50Гц |
|  | Доп. реле 1 | 2A; 230В/1/50Гц | 2 (2)A; 230В/1/50Гц | 2 (2)A; 230В/1/50Гц |
|  | Доп. реле 2 | 2A; 230В/1/50Гц | 2 (2)A; 230В/1/50Гц | 2 (2)A; 230В/1/50Гц |
|  | Реле вентилятора | 2,2A; 230В/1/50Гц | 3 (3)A; 230В/1/50Гц | 3 (3)A; 230В/1/50Гц |
|  | Реле оттайки | 2500 Вт; 11A; 230В/1/50Гц | 2500 Вт; 10A; 230В/1/50Гц | Контактор 5500 Вт; 400В/3/50Гц |
|  | Реле аварии | 8A; 230В/1/50Гц, cosφ =1 | - | - |
| Код заказа щита управления |  | 05 59 21 | 05 58 99 | 05 58 98 |
| Цена с одним датчиком, Евро c НДС |  | 184,89 | 174,90 | 341,90 |
| Код заказа датчиков NTC |  | 05 56 02 | 05 56 02 | 05 56 02 |
| Цена с доп. датчиками, Евро c НДС |  | 191,29 (с 3 датчиками) | 178,09 (с 2 датчиками) | 345,09 (с 2 датчиками) |
| Дополнительную информацию можно получить в техническом отделе ООО «СПС-холод» +7-812-336-55-77 (доб. 223 или 228); E-mail: rolik@cpsholod.ru или gsb@cpsholod.ru |  |  |  |  |

Гибкие проценты скидок

| СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ АКО-15645 | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ АКО-15648 |
| --- | --- |
| CХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ АКО-15640 |  |

Гибкие проценты скидок